0x94-写入串号

举例：串号，990036990666 =》HEX  E6 82 CD 9A CA

99 表示年份，00369表示任务单流水号，90666表示单内流水号

步骤1：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 94 00 05 00 E6 82 CD 9A CA 22 A9

//************************************************************************************

校准传感器写入串号解析

地址 						00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 						10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//

数据长度					0A

数据1					00	94		//工作模式	94

数据2					00	05		// 0C对应位置05的传感器

数据3					00	E6 		//一共六个字节组成串号 990036990666

数据4					82 	CD 		//一共六个字节组成串号 990036990666

数据5					9A 	CA  		//一共六个字节组成串号 990036990666

CRC校验					22 	A9

步骤3：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 	（固定格式直接发送）

数据2、数据3 是零点值，由人工在上位机输入，将步骤2数据打包完成，通过串口发送，将步骤1、2、3数次发送给工装从机，串口每发送一次，下位机将进行一次标定操作

写串号比较特殊，每个传感器都需要写唯一号码，

本协议操作，适合电脑端上位机自动生成串号，直接下发到各个单片机中，

另一个方案，电脑端上位机发指令，16路采集卡转发命令后收集本地址下所有单片机序列号，上传给电脑短上位机之后，再由上位机计算生成相应的串号，再经16路采集卡 逐个地址下发到各个传感器上的单片机

0x95 读取串号（SN号）

步骤1：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 3E

//************************************************************************************

校准传感器读串号解析

地址 						00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 						10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//

数据长度					0A

数据1					00	95		//工作模式	95

数据2					00	00		// 默认00

数据3					00	00	//一共六个字节组成串号 210522000001

数据4					00	00 		//一共六个字节组成串号 210522000001

数据5					00	00  		//一共六个字节组成串号 210522000001

CRC校验					C3	3E

步骤3：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 	（固定格式直接发送）

//SN码仍使用16进制显示，保证足够多的数据储存

//起始 寿命 时间的设定，使用ascii码直接显示，方便生产使用串口直读

0xB0  设定时间起始数据

举例：产品编号20 20 06 09 10 05=》HEX  20 20 06 09 10 05

2020 表示年份，0609表示月日，1005表示时分

步骤1：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 B0 00 00 20 20 06 09 10 05 1D E0

//************************************************************************************

校准传感器写入串号解析

地址 						00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 						10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//

数据长度					0A

数据1					00	B0		//工作模式	B0

数据2					00	00		// 默认00

数据3					20	20		//一共六个字节组成串号 2020年

数据4					06 	09 		//一共六个字节组成串号 06月09日

数据5					10 	05  		//一共六个字节组成串号 10点05分

CRC校验					BB  73

步骤3：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 	（固定格式直接发送）

0xB1 设定寿命起始数据

举例：产品编号20 20 06 02 17 52=》HEX  20 20 06 02 17 52

2020 表示年份，0602表示月日，17 52表示时分

步骤1：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 B1 00 00 20 20 06 02 17 52 C3 3E

//************************************************************************************

校准传感器写入串号解析

地址 						00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 						10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//

数据长度					0A

数据1					00	B1		//工作模式	B1

数据2					00	00		// 默认00

数据3					20	20 		//一共六个字节组成串号 2020年

数据4					06 	02 		//一共六个字节组成串号 06月02号

数据5					17 	52  		//一共六个字节组成串号 17点52分

CRC校验					BB  73

步骤3：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 	（固定格式直接发送）

目前16路采集工装，实现的多为单向下发命令，对于待检验的传感器接收到指令后主动返回的通讯信息，无法正常统计回应，

对应措施为，单独写读回指令，给电脑上位机，由上位机或者人工界面判断相关指令是否正常执行