美克盛世气体传感器

标定软件

使用说明书

郑州美克盛世电子科技有限公司

版本历史

| 版本 | 日期 | 修改人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021-3-1 | 宋冠军 | 初始版本 |
| V2.1 | 2021-5-1 | 宋冠军 | 修改增加滤波 |
| V3.0 | 2021-7-16 | 宋冠军 | 增加历史数据存储、查看、曲线、导出；修复换页不灵敏问题 |
| V3.1 | 2021-7-16 | 宋冠军 | 修复上版本BUG，在曲线中可以筛选不良品 |
| V3.3 | 2021-7-23 | 宋冠军 | 修复多处不稳定出错BUG |
| V3.4 | 2021-8-3 | 宋冠军 | 调试版本、添加校时出厂日期设置，命令日志查看 |
| V3.5 | 2021-8-5 | 宋冠军 | 修出厂日期错误，添加串号写入功能 |
| V3.6F | 2021-8-12 | 宋冠军 | 新增选择老化柜模块 |

目	录

目录

第一章 测试系统简介	5

1.1 产品概述	5

1.2 组成	5

1.3 软件系统安装	6

第二章 系统使用与操作	7

2.1 基本操作	7

2.1.1 程序启动	7

2.1.2 窗口	7

2.1.2 老化柜选择	8

2.2	界面及操作	10

2.2.1 五数据显示模式	10

2.2.2十数据显示模式	10

2.2.3元器件参数显示	11

2.2.4读取参数与数据	11

2.2.5标定零点SPAN点	12

2.2.7筛选标记不良品	13

2.2.8标定筛选成果导出	13

2.2.8历史数据曲线查看	14

2.2.9设备校时出厂日期	15

2.2.10批量写入设备串号	16

2.2.11单个写入设备串号	18

2.2.12历史命令查看	19

第一章 测试系统简介

1.1 产品概述

美克盛世气体传感器标定软件由郑州美克盛世电子科技有限公司研发生产。主要用于半导体传感器的进行零点、SPAN点标定，一次能同时对15或15*n支气敏元件进行标定和测试。通过该软件:

    - 可显示气敏元件负载输出电压；

    - 可标定气敏元器件零点；

- 可标定气敏元器件SPAN点；

    - 可筛选合格的气敏元器件；

    - 可将标定结果、筛选结果导出成EXCEL文档归档；

    - 串口、网口两种连接方式，连接简单方便，适应windows各种版本；

    - 可查看历史标定结果以及历史曲线。

1.2 组成

本系统由硬件，软件两部分组成。根据一般用户的需要，本系统配置一块数据采集模块，工作中能同时启用15或15*n路数据采集通道。

系统硬件由PC机(硬件要求：CPU类型:Intel I5-4590以上；CPU主频:3.0ghz以上；内存类型:DDR3 8GB以上；硬盘类型:500G硬盘)、数据采集模块、下位机、电缆、配气箱等组成。

软件由 windows 7、windows 10 支持运行。

1.3 软件系统安装

在 windows 的环境中下，打开美克盛世气体传感器标定软件的安装程序，按照提示安装完成。

第二章 系统使用与操作

2.1 基本操作

2.1.1 程序启动

在 Windows 的环境中, 单击“美克盛世标定软件”启动图标,标定程序就会被打开运行。

这时我们就可以利用美克盛世气体传感器标定软件的各项功能，完成相应的任务。

2.1.2 窗口

本软件由四个主要窗口组成：软件标题显示区、功能导航区、参数设置按钮区、测试数据显示区。各窗口界面与Windows界面风格相似。

请查看相应窗口的各区域范围。

1．软件标题显示区	 2. 功能导航区

- 参数设置按钮区	 4. 测试数据显示区

2.1.2 老化柜选择

如下图，可选择老化柜（规格：8层、双IP）进行后进行标定等操作：

2.2	界面及操作

2.2.1 五数据显示模式

在导航按钮中点按钮切换到五数据显示模式

2.2.2十数据显示模式

在导航按钮中点按钮切换到五数据显示模式

2.2.3元器件参数显示

在导航按钮中点按钮切换到元器件参数显示模式

2.2.4读取参数与数据

      - 在参数、按钮区选择“局域网”、“串口”连接模式后；

      - 选择或输入相应IP地址采集卡端口或串口；

      - 点“连接”按钮连接到采集卡；

      - 连接成功后，点“读取数据”按钮开始读取已连接元器件	电压、浓度、温度、参数等；

      - 连接成功后，点“读取参数”按钮开始读取已连接元器件	量程、串号、零点、SPAN点、温度等参数；

2.2.5标定零点SPAN点

      - 在参数、按钮区选择“局域网”、“串口”连接模式后；

      - 选择或输入相应IP地址采集卡端口或串口；

      - 点“连接”按钮连接到采集卡；

      - 连接成功后，点“读取数据”按钮开始读取已连接元器件	电压、浓度、温度、参数等；

      - 连接成功后，点“读取参数”按钮开始读取已连接元器件	量程、串号、零点、SPAN点、温度等参数；

2.2.7筛选标记不良品

      - 观察元器件显示的电压数据，根据情况判定元器件是否合	格；

      - 在不良品数据行“不良品”上点鼠标左键或键盘空格，标	记元器件为不良品，再次点击取消标记；

2.2.8标定筛选成果导出

      - 点“导出结果”按钮导出数据区数据

2.2.8历史数据曲线查看

在导航按钮中点按钮切换到元器件历史数据显示模式，在列表中点编号或型号链接打开历史数据；图表中点导出按钮导出历史数据（每次只能导出一个地址的某列数据，例如信号AD或浓度或其他列）；

2.2.9设备校时出厂日期

      - 连接成功后；

      - 点“登记出厂日期”按钮打开设置窗口；

      - 点“写入时间”按钮对设备校时并同时按照延后天数（默认15天）写入出厂时间；

2.2.10批量写入设备串号

      - 连接成功后；

      - 点“任务单”按钮打开生产任务列表；

      - 选择生产任务批次，选择后“产品型号”、“任务单”按钮上可显示当前选择的任务单；

      - 点击“数据数据”按钮读取当前传感器数据，注意：只有读取到数据的传感器才会自动写入串号；

      - 点击“读取参数”按钮读取当前传感器已有串号，注意：如果读取到传感器已经存在串号，默认不再生成串号，如果不读取串号直接执行下一步，原有串号会被直接覆盖；

      - 点“生成序列号”按钮打开序列号写入界面，点击“开始写入串号”开始写入；

      - 等待写入完成；

2.2.11单个写入设备串号

      - 连接成功后；

      - 点“任务单”按钮打开生产任务列表；

      - 选择生产任务批次，选择后“产品型号”、“任务单”按钮上可显示当前选择的任务单；

      - 点击“读取参数”按钮读取当前传感器已有串号；

      - 在要写入的串号的“序列号”单元格上双击鼠标，打开写入窗口；

      - 点击“写入串号”写入自定义串号；

2.2.12历史命令查看

      - 程序运行目录下找到Log目录；

      - 目录下分日期时钟存放命令日志；

郑州美克盛世电子科技有限公司提供技术支持